LET OP MAAK KEUZE!

30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 	ROOSTERS

30.36.20-…	SLEUFROOSTER

0. KUNSTSTOF SLEUFROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Fresh 101 kunststof inbouw sleufrooster afsluitbaar.

Omschrijving:

- Afsluitbaar kunststof sleufrooster met aluminium zichtplaat.

Materiaal: kunststof/aluminium.

Kleur: wit

Fresh 101 HG compleet:

- Afmeting binnenrooster (L x H)(mm): 695 x 30.

- Afmeting buitenrooster (L x H x B)(mm): 695 x 41 x 24.

- Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 8,1.

- Luchtdoorlaat (cm2): 100.

Fresh 101 HG los binnenrooster:

- Afmeting binnenrooster (L x H x B)(mm): 695 x 30.

- Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 8,1.

- Luchtdoorlaat (cm2): 100.

.01	    KOZIJN

- Sleufrooster t.b.v. ventilatie.