30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 	ROOSTERS

30.36.20-…	SLEUFROOSTER

0. KUNSTSTOF SLEUFROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Fresh 65 kunststof sleufrooster afsluitbaar.

Omschrijving:

- Afsluitbaar kunststof sleufrooster.

- Inbouw over sleuf of gaten.

Materiaal: kunststof.

Kleur: wit / bruin

Fresh 65:

- Afmeting binnenrooster (L x H x B)(mm): 407 x 20 x 22.

- Afmeting buitenrooster (L x H x B)(mm): 505 x 30 x 30.

- Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 5,6.

- Luchtdoorlaat (cm2): 65.

.01	    KOZIJN

- Kunststof sleufrooster t.b.v. ventilatie.