LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN

  - ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. ALUMINIUM BUITENMUURROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Aluminium buitenrooster.

Omschrijving:

- RVS buitenmuurrooster.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: Gegoten aluminium.

Kleur: blank Aluminium.

T170-080

- Doorlaat (cm2): 30.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 1,8.

- Aansluitmaat (Ø mm): 80.

- Buitenmaat (Ø mm): 96.

T170-100

- Doorlaat (cm2): 58.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 3,4.

- Aansluitmaat (Ø mm): 100.

- Buitenmaat (Ø mm): 125.

T170-125

- Doorlaat (cm2): 72.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 5,3.

- Aansluitmaat (Ø mm): 125.

- Buitenmaat (Ø mm): 150.

T170-160

- Doorlaat (cm2): 130.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 9,8.

- Aansluitmaat (Ø mm): 160.

- Buitenmaat (Ø mm): 182.

T170-200

- Doorlaat (cm2): 210.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 15,6.

- Aansluitmaat (Ø mm): 200.

- Buitenmaat (Ø mm): 225.

T170-250

- Doorlaat (cm2): 306.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 24,5.

- Aansluitmaat (Ø mm): 250.

- Buitenmaat (Ø mm): 275.

T170-315

- Doorlaat (cm2): 530.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 44,1.

- Aansluitmaat (Ø mm): 315.

- Buitenmaat (Ø mm): 350.

T170-400

- Doorlaat (cm2): 975.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 81,2.

- Aansluitmaat (Ø mm): 400.

- Buitenmaat (Ø mm): 440.

T170-500

- Doorlaat (cm2): 1475.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 122,9.

- Aansluitmaat (Ø mm): 500.

- Buitenmaat (Ø mm): 540.

.01	    BUITENWAND

- Aluminium gegoten rooster voor gebruik aan buitenmuur.