LET OP KEUZE MAKEN!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.40-…	WANDROOSTER

0. RVS KRUIPRUIMTEVENTILATIEROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T172 RVS-inmetselbakje.

Omschrijving:

- Ventilatiebakje van RVS dat past op de in de markt aanwezige vloerkokers.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: RVS-304.

Kleur:

- blank RVS.

- RAL …

T172-4:

- Doorlaat (cm2): 14.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 95 x 40 x 80.

T172-5:

- Doorlaat (cm2): 24.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 105 x 50 x 95.

T172-6, geschikt voor ClickBrick Pure:

- Doorlaat (cm2): 28.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 105 x 60 x 90.

T172-7:

- Doorlaat (cm2): 31.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 105 x 70 x 95.

T172-9:

- Doorlaat (cm2): 38.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 105 x 90 x 95.

T172-5-ST:

- Doorlaat (cm2): 48.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 210 x 50 x 95.

T172-CB, geschikt voor ClickBrick Cube:

- Doorlaat (cm2): 48.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 120 x 100 x 90.

Toebehoren:

- FlexVent-HV vloerventilatiekoker.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- De roosters in de buitenwand t.b.v. ventilatie kruipruimte.