LET OP MAAK KEUZE!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.90-…	KOEKOEK

0. KOEKOEK

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T174-B koekoek.

Omschrijving:

- Kunststof voorzetbak t.b.v. ventilatie beneden maaiveld.

Materiaal: kunststof.

Kleur: grijs.

Afmetingen (H x B x D)(mm): 200 x 190 x93.

Kunststof Rooster:

- Materiaal: kunststof.

- Kleur: grijs.

- Doorlaat (cm2): 60.

RVS Rooster:

- Materiaal: RVS.

- Kleur: blank RVS.

- Doorlaat (cm2): 48.

Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.

- Doorvoerbuis ø80 mm of gelijkwaardig.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- Ventilatiekoekoek aan buitenwand t.b.v. de ventilatie beneden maaiveld.