LET OP MAAK KEUZE!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.90-…	KOEKOEK

0. KOEKOEK

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T175 koekoek.

Omschrijving:

- Kunststof voorzetbak t.b.v. ventilatie beneden maaiveld.

- Flexibele oplossing d.m.v. stapelmogelijkheid.

Materiaal: ABS.

Kleur: grijs.

Afmetingen (H x B x D)(mm): 435 x 300 x 150.

Verzinkt stalen Rooster:

- Materiaal: verzinkt staal.

- Doorlaat (cm2): 205.

RVS Rooster:

- Materiaal: RVS.

- Doorlaat (cm2): 154.

Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.

- Telescopische muurdoorvoerbuis PVC Ø160 mm.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- Ventilatiekoekoek aan buitenwand t.b.v. ventilatie beneden maaiveld.