LET OP MAAK KEUZE!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.59-…	VENTILATIESCHACHT

0. VENTILATIESCHACHT

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T177 Ross ventilatieschacht.

Omschrijving:

- Kunststof schacht t.b.v. ventilatie beneden maaiveld.

- Flexibel systeem d.m.v. verlengstukken.

- Mogelijkheid aan te sluiten op bestaand Ø160, Ø125 of Ø110 m.b.v. adapter.

Materiaal: Polypropyleen.

Afmetingen (H)(mm): 1000.

Kleuren:

- Donkergrijs.

- Lichtgrijs.

- Beige.

T177 Ross Ø125.

- Luchtdoorlaat (cm2): 123.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 5,5.

T177 Ross Ø160.

- Luchtdoorlaat (cm2): 201.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 11,2.

Toebehoren:

- Adapter (donkergrijs)

- Verlengstuk (450mm).

.01	    BUITENWAND,

- Ventilatieschacht aan buitenwand t.b.v. ventilatie beneden maaiveld.