LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.32 	ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. ALUMINIUM BUITENMUURROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Aluminium buitenrooster.

Omschrijving:

- RVS buitenmuurrooster.

- Opbouwdikte 15mm.

- Geleverd met gaas, eenvoudig te verwijderen.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: Gegoten aluminium.

T178-150-320 (compleet rooster)

- Kleur: blank aluminium / RAL …

- Afmeting (B x H)(mm): 320 x 150.

- Luchtdoorlaat (met gaas / zonder gaas)(cm2): 170 / 185.

- Ventilatiecapaciteit (met gaas / zonder gaas)(dm3/1Pa): 14,1 / 15,4.

T178-150-420 (compleet rooster)

- Kleur: blank aluminium / RAL …

- Afmeting (B x H)(mm): 420 x 150.

- Luchtdoorlaat (met gaas / zonder gaas)(cm2): 230 / 250.

- Ventilatiecapaciteit (met gaas / zonder gaas)(dm3/1Pa): 19,1 / 24,4.

T178-150 (los tussenrooster)

- Kleur: blank aluminium / RAL ….

- Afmeting (B x H)(mm): 100 x 150.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/1Pa): 5,0.

T178-190 (rond).

- Kleur: blank aluminium / wit / brons / terra cotta / RAL ...

- Afmeting (Ø mm): 190.

- Luchtdoorlaat (met gaas / zonder gaas)(cm2): 140 / 155.

- Ventilatiecapaciteit (met gaas / zonder gaas)(dm3/1Pa): 9,6 / 10,1.

T178-220 (vierkant).

- Kleur: blank aluminium / wit / brons / terra cotta / RAL ...

- Afmeting (B x H)(mm):  220 x 220.

- Luchtdoorlaat (met gaas / zonder gaas)(cm2): 205 / 220.

- Ventilatiecapaciteit (met gaas / zonder gaas)(dm3/1Pa): 16,6 / 17,9.

.01	    BUITENWAND

- Gegoten aluminium wandrooster voor buitenwand.