30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 	ROOSTERS

30.36.20-…	SLEUFROOSTER

0. ALUMINIUM SLEUFROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: TiKu Aluminium sleufrooster.

Omschrijving:

- Aluminium sleufrooster voor inbouw.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: aluminium.

Kleur: RAL-1013 (wit).

TiKu-700 aluminium sleufrooster:

- afmeting (L x B x D)(mm): 700 x 16 x 10.

- ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/s): 4,7.

- doorlaat (cm2): 56.

.01	    KOZIJN

- Aluminium sleufrooster t.b.v. ventilatie.